Торговое наименование:	Kalk Haftputz / Kalk Haftputz -fein- (известковая

штукатурка крупное и мелкое зерно)

1. Наименования материалов, компонентов и название фирмы

Производитель /поставщик:	Kreidezeit Naturfarben GmbH

Улица / абонентский ящик:	Cassemühle 3

Страна/ индекс / населенный пункт:	D 31196 Sehlem

Телефон:	(0 50 60) 6 08 06 50

Получение информации в экстренных случаях:

2. Состав / сведения о компонентах

Химические свойства:

известковая штукатурка без синтетических добавок

Опасные компоненты:

| № по компьютерной системе учета товаров | Наименование | Содержание | Обозначение | Классы опасных веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1305-62-0 | гидроокись кальция Ca(OH)2 | нет данных | Xi | 38-41 |

3. Возможные угрозы для здоровья

Название угрозы:	Xi (раздражающее действие)

Специфические виды угроз:	R38  	раздражает кожные покровы

R41	представляет серьезную опасность для глаз

При взаимодействии гидроокиси кальция с водой образуется щелочь.

При длительном контакте с влажной кожей человека продукт может вызывать серьезные поражения кожных покровов.

4. Меры по оказанию первой помощи

Общие указания:	При возникновении симптомов заболевания либо при наличии подозрений на отравление проконсультироваться у врача.

При вдыхании:	следовать врачебным указаниям

При попадании в желудок:	Рвотные средства не применять, немедленно обратиться к врачу. Пострадавшему обеспечить покой. Давать обильное питье.

При попадании на кожу:	Смыть большим количеством воды, проконсультироваться у врача.

При попадании в глаза:	Промыть большим количеством воды, в том числе и под веками (контактные линзы снять). Проконсультироваться у окулиста.

5. Указания по тушению пожара

Подходящие средства пожаротушения:	Продукт самостоятельно  не горит.

Горящие в непосредственной близости материалы тушить любым подходящим средством.

Не пригодны для тушения пожара:	 	нет данных

Специальные средства защиты:	Необходимость использования и вид средств защиты зависят от типа горящих материалов.

Особые указания:	нет

Особая опасность материалов,  продуктов его горения или возникающих при этом газов:

таковые не известны

6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры безопасности для людей:

Следует не допускать попадания на кожу и в глаза, избегать пыления, обеспечить хорошую вентиляцию при работе либо использовать средства зашиты органов дыхания (см. раздел 8).

Меры по защите окружающей среды:

Не допускать неконтролируемого сброса продукта в водоемы (это приводит к повышению уровня pH)

Методы очистки / сбора:

Сухая механическая сборка (см. разд. 13)

Дополнительные указания:

нет

7. Использование и хранение

Указания по безопасному обращению:

Избегайте пыления. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Перевозить в плотно закрывающейся таре или упаковке.

Указания по защите от пожара и взрыва:

Не требуется.

Хранение / условия хранения:

Беречь от сырости. Хранить в сухом месте, недоступном для детей.

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства индивидуальной защиты

Пороговые значения:	Продукт не содержит каких-либо веществ, которые связаны с ограничениями концентрации на рабочем месте.

ПДК:	5 мг / м³ (E) (согласно нормам TRGS 900)

Общие меры безопасности:

Должны соблюдаться обычные меры предосторожности при обращении с бытовыми химикалиями.

Перед перерывами в работе и в конце рабочего дня вымыть руки.

Зашита органов дыхания:	использовать респиратор.

Зашита рук:	Использовать стойкие к действию щелочи перчатки.

Зашита глаз :	Использовать защитные очки.

Зашита кожных покровов :	Использовать рабочую одежду с длинными рукавами.

(Рекомендуется использование резиновых фартуков)

9. Физические и химические свойства

9.1	Физические свойства

Форма:	порошок

Цвет:	белый

Запах:	без запаха;

9.2	Существенные с точки зрения безопасности характеристики

pH		при 20 °C  12,0-13,0.

Плотность:		нет данных

Точка / диапазон кипения:	нет

Температура вспышки:		нет

Точка воспламенения:		нет

Предел взрывоопасности:	продукт не взрывоопасен.

Растворимость в воде:		нерастворим

Жирорастворимость:	 	нет данных

Вязкость:		 нет данных

Дополнительные сведения:	 нет данных

10. Стабильность и химическая активность

Условия, которых следует избегать:

Избегать доступа воздуха и влаги.

Материалы, контакт с которыми не допустим:

Реагирует с кислотами с образованием солей кальция. Реагирует с алюминием в присутствии влаги,

при этом образуется газообразный водород.

Опасные продукты разложения:

таковые не известны

Прочие характеристики:

нет данных

11. Токсикологические сведения

Острая токсичность :

# Компоненты:                         Путь                                  Значение                            Испытано на:

гидроокись кальция            оральныйl                         7340 мг/кг веса                       крысах

Прочие данные:	Продолжительное и неоднократное вдыхание пыли может привести к

поражению дыхательных путей.

12. Экологическая информация

Общие указания:	не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы и в грунтовые воды.

Прочие характеристики:	нет, в связи с тем, что это неорганическое минеральное вещество.

13. Указания по утилизации

13.1	Материалов:

Рекомендация:	Утилизировать с соблюдением местных Предписаний на соответствующей мусоросжигательной установке, либо на полигоне для хранения отходов или сдавать на вторичную переработку.

Кодовый номер отходов:	91206 отходы строительного производства (не строительный мусор)

Наименование отходов:

Обязанность документального подтверждения:

13.2	Неочищенной тары (упаковки):

Рекомендация:	Пустые, неочищенные емкости сдавать для вторичной переработки.

14. Сведения по транспортировке

- Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE

класс RID/ADR/GGVS/GGVE				Цифра / буква:

Предупреждающая табличка: Класс опасности:

Обозначение груза:

Примечания:

- Речной транспорт ADN/ADNR

класс ADN/ADNR:				Цифра / буква:

Категория:

Обозначение груза:

Примечания:

- Морской транспорт IMDG/GGV See

класс LMDG/GGV:				Номер по классификации ООН:	PG:

EMS:				MFAG:

Загрязняет морскую акваторию: да / нет

Правильное производственное наименование:

Примечания:

- Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR

класс ICAO/IATA:				Идентификационный номер ООН:		PG:

Правильное производственное наименование:

Примечания:

- Перевозка / Прочие сведения:

15. Предписания

15.1 Маркировка в соответствии с директивами Евросоюза

Продукт классифицирован и промаркирован в соответствии с директивами Евросоюза/Указания по вредным веществам.

Обозначение: 	едкое

Маркировка: 	Xi

Компоненты, определяющие опасные свойства (обозначение при маркировании):

Классы опасности R:	R 38 раздражает кожные покровы

R 41, представляет серьезную опасность для глаз

Классы опасности S::	S 2, беречь от детей

S 8, емкости содержать в сухом состоянии

S 22, пыль не вдыхать

S 24, избегать попадания на кожные покровы

S 25, избегать попадания в глаза

S 26, при попадании в глаза промыть большим количеством воды,

проконсультироваться у врача.

S 39, использовать защитные очки / щиток

15.2 Национальные правила  - Германия -

Указания по ограничениям допуска к работе с данными материалами:

Класс аварий  V:				 нет данных

Классификация согласно VbV:		 нет данных

Класс опасности для водоемов:		WGK I (собственная классификация производителя)

Допустимая концентрация в  воздухе:		 нет данных

Значение ПДК:				 нет данных

Особые предписания, ограничения и запрещающие приказы:

16. Прочие данные

При работе с материалами следует руководствоваться инструкциями по соответствующим продуктам и их применению.  Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, приведены на основании имеющейся на день ее опубликования информации, они ни в коей мере не гарантируют описанные выше свойства продукта и не являются основанием для каких-либо юридических правоотношений. Они предназначены только для того, чтобы дать Вам начальные сведения по безопасному обращению с указанными в настоящем паспорте материалами при их транспортировке, хранении, использовании и утилизации.

Данная информация не распространяется на другие продукты. Когда указанный в настоящем паспорте продукт добавляется в другие материалы, смешивается с ними, перерабатывается либо обрабатывается иным образом, то сведения, приведенные в настоящем паспорте, не могут распространяться на конечный продукт, если ясным образом не указано иное.