Торговое наименование:		Tadelakt (Штукатурка Таделакт); Marmorino (Марморино); Stucco Fein (Венецианская известковая штукатурка)

1. Наименования материалов, компонентов и название фирмы

Производитель /поставщик:	Kreidezeit Naturfarben GmbH

Улица / абонентский ящик:	Cassemühle 3

Страна/ индекс / населенный пункт:	D 31196 Sehlem

Телефон:	(0 50 60) 6 08 06 50

Получение информации в экстренных случаях:

2. Состав / сведения о компонентах

Химические свойства:

Смесь  минеральных наполнителей с гидроокисью кальция.

Опасные компоненты:

Гидроокись кальция, Ca(OH)2

3. Возможные угрозы для здоровья

Название угрозы:	XI	раздражающее действие

Специфические виды угроз:	R 38	раздражает кожные покровы

R 41	опасно для глаз

При взаимодействии гидроокиси кальция с водой образуется щелочь.

При длительном контакте с влажной кожей человека продукт может вызывать серьезные поражения кожных покровов.

4. Меры по оказанию первой помощи

При вдыхании:	Обеспечить приток свежего воздуха,	при длительном недомогании проконсультироваться у врача.

При попадании в желудок:	Рвотных средств не применять. Прополоскать рот водой и выпить воды маленькими глотками.

При попадании на кожу:	Пораженные участки кожи промыть большим количеством воды.

При попадании в глаза:	Немедленно промыть глаза большим количеством воды  (в том числе и под веками, контактные линзы снять), при длительном недомогании обратиться к окулисту.

Указания для врача:	нет

5. Указания по тушению пожара

Подходящие средства пожаротушения :	Продукт не горюч; при тушении материалов рядом с продуктом использовать только сухие средства пожаротушения.

6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры безопасности для людей:	Следует не допускать попадания на кожу и в глаза, избегать пыления, обеспечить хорошую вентиляцию при работе либо использовать средства зашиты органов дыхания.

Меры по защите окружающей среды:	Не допускать неконтролируемого сброса продукта в водоемы	(это приводит к повышению уровня pH)

Методы очистки / сбора:	Сухая механическая сборка.

7. Использование и хранение

Указания по безопасному обращению:	Избегайте пыления. Избегайте попадания на кожу и в глаза

Перевозить в плотно закрывающейся таре или упаковке.

Хранение / условия хранения:		Беречь от сырости. Хранить в сухом месте.

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства индивидуальной защиты

Общие меры безопасности: 		Требуется регулярная смена рабочей одежды. При работе не допускается прием пищи, употребление напитков, курение.

Зашита органов дыхания:	Зашита органов дыхания требуется при разведении большого количества продукта.

Зашита рук:		Перед работой и после ее завершения вымыть руки и смазать их кремом.

Зашита глаз :

Зашита кожных покровов :

9. Физические и химические свойства

Физические свойства:	Форма:	порошок

Цвет:	белый

Запах:	без запаха;

Существенные с точки зрения безопасности характеристики :

pH	8,5 - 10,5 (100 г/л   / 20 °C)

Плотность :	не определяется

Точка / диапазон кипения:	не применимо

Температура вспышки:	не применимо

Точка воспламенения:	не воспламеняется

Предел взрывоопасности:	не взрывоопасно

Растворимость в воде:	не определяется

Жирорастворимость:	не определяется

Вязкость:	не применимо

Дополнительные сведения:	термическое разложение при температуре свыше   547 °C

10. Стабильность и химическая активность

Условия, которых следует избегать:				Избегать доступа воздуха и влаги.

Материалы, контакт с которыми не допустим:	Реагирует с кислотами с образованием солей кальция. Реагирует с алюминием в присутствии влаги, при этом образуется газообразный водород.

11. Токсикологические сведения

Острая токсичность :	Опыты на живых организмах и в лабораторных условиях не указывают на острую дермальную токсичность.

Раздражающее / разъедающее действие:	Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки.

Вероятность пролонгированного действия:	При длительном контакте с влажной кожей продукт может вызвать серьезные поражения кожных покровов. Продолжительное и неоднократное вдыхание пыли может привести к поражению дыхательных путей.

12. Экологическая информация

Информация о сроках разложения

(стойкость и летучесть)	нет, в связи с тем, что это неорганическое минеральное вещество.

Verhalten in Umweltkompartimenten:	нет , в связи с тем, что это неорганическое минеральное вещество.

Особые указания:	допускать неконтролируемого сброса продукта в водоемы	(это приводит к повышению уровня pH).

13. Указания по утилизации

Продукта:

Рекомендация:	Утилизированный в сухом виде может быть использован.

Кодовый номер отходов:	170501 (после взаимодействия с водой, отвержденный)

14. Сведения по транспортировке

- Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE		не подлежит обязательному обозначению

(при пересечении границы / внутри страны)

- Речной транспорт ADN/ADNR					не подлежит обязательному обозначению

- Морской транспорт IMDG/GGV

класс LMDG/GGV :				8

- Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR

класс   ICAO/IATA:				8

15. Предписания

Маркировка в соответствии с директивами Евросоюза :		не подпадает

Национальные правила  - Германия -

Указания по ограничениям допуска к работе с данными материалами:	нет

Класс аварий  V:		нет

Классификация согласно VbV:	нет

Класс опасности для водоемов:	1 (низкая опасность )

Допустимая концентрация в  воздухе:		нет

16. Прочие данные

При работе с материалами следует руководствоваться инструкциями по соответствующим продуктам и их применению.  Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, приведены на основании имеющейся на день ее опубликования информации, они ни в коей мере не гарантируют описанные выше свойства продукта и не являются основанием для каких-либо юридических правоотношений. Они предназначены только для того, чтобы дать Вам начальные сведения по безопасному обращению с указанными в настоящем паспорте материалами при их транспортировке, хранении, использовании и утилизации.

Данная информация не распространяется на другие продукты. Когда указанный в настоящем паспорте продукт добавляется в другие материалы, смешивается с ними, перерабатывается либо обрабатывается иным образом, то сведения, приведенные в настоящем паспорте, не могут распространяться на конечный продукт, если ясным образом не указано иное.